Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

Московский Авиационный Институт

(национальный исследовательский университет)

Институт № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе по дисциплине:

«Основы термогазодинамики и теории силовых установок»

Тема: «Термогазодинамический расчет установившегося режима

авиационного турбореактивного двигателя (ТРД)»

Выполнил: ст. гр. М3О-302БВ-23

_______________ Ташпулатов М.О.

Принял: доцент каф. 201

_______________ Картовицкий Л.Л.

Москва, 2025

Введение

Термогазодинамический расчет авиационного газотурбинного двигателя является одной из ключевых задач при проектировании силовых установок летательных аппаратов. Расчет позволяет определить основные параметры рабочего процесса двигателя — температуру, давление и скорость газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части.

В настоящей лабораторной работе выполняется термогазодинамический расчет турбореактивного двигателя (ТРД) на расчетном (взлетном) режиме работы. ТРД является наиболее простым типом газотурбинного двигателя прямой реакции, в котором тяга создается за счет преобразования тепловой энергии сгорающего топлива в кинетическую энергию реактивной струи.

1. Теоретическая часть

Турбореактивный двигатель (ТРД) состоит из следующих основных элементов: воздухозаборника, компрессора, камеры сгорания, турбины и реактивного сопла. Характерными сечениями проточной части являются:

Н — сечение невозмущенного потока перед входом в двигатель;

В — сечение за воздухозаборником (на входе в компрессор);

К — сечение за компрессором (на входе в камеру сгорания);

Г — сечение за камерой сгорания (перед турбиной);

Т — сечение за турбиной;

С — сечение на срезе реактивного сопла.

Принцип работы ТРД заключается в следующем. При полете набегающая струя воздуха тормозится и сжимается в воздухозаборнике (динамическое сжатие). Дальнейшее сжатие воздуха осуществляется компрессором. Сжатый воздух поступает в камеру сгорания, где в него впрыскивается топливо (авиационный керосин), и происходит сгорание топливовоздушной смеси с повышением температуры до значения, определяемого жаропрочностью турбины.

В турбине часть потенциальной энергии газов преобразуется в механическую работу на валу, передаваемую компрессору. Степень понижения давления в турбине всегда меньше степени повышения давления в компрессоре вследствие более высокой работоспособности продуктов сгорания при повышенной температуре. Поэтому перед реактивным соплом сохраняется избыточное давление, а скорость истечения продуктов сгорания из сопла превышает скорость полета, что и обеспечивает создание реактивной тяги двигателя.

Нелинейная математическая модель ТРД основана на системе уравнений, описывающих процессы в каждом элементе двигателя: уравнения сохранения массы, энергии и импульса, а также уравнения состояния рабочего тела. Расчет ведется последовательно от сечения к сечению по параметрам заторможенного потока.

2. Практическая часть

Термогазодинамический расчет ТРД на расчетном режиме

2.1. Цель работы

Определить термодинамические параметры газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части ТРД, удельную тягу Руд и удельный расход топлива Суд, расход воздуха Gв, необходимый для получения потребной тяги двигателя, а также определить характерные проходные сечения проточной части.

2.2. Исходные данные

Условия полёта (расчетный режим — взлёт):

Число Маха = М = 0.0

Высота полёта = Н = 0 м

Потребная тяга = R = 25000 Н

Параметры атмосферы (ГОСТ 4401-81, Н = 0 м):

Температура = Тн = 288.15 К

Давление = pн = 101325 Па

Параметры рабочего процесса:

Приведённый расход воздуха = Gпр = 25.0 кг/с

Степень повышения давления компрессора = π*к = 5.0

Температура газа перед турбиной = Т*г = 1500 К

КПД и коэффициенты потерь:

КПД компрессора = η*к = 0.85

КПД турбины = η*т = 0.9

Механический КПД = ηмех = 0.99

Коэф. восстановления давления (вх. устройство) = σвх = 0.98

Коэф. восстановления давления (камера сгорания) = σкс = 0.95

Коэффициент скорости сопла = φс = 0.97

Полнота сгорания топлива = ηкс = 0.99

Низшая теплота сгорания топлива = Hu = 43100 кДж/кг

Свойства рабочего тела:

Показатель адиабаты воздуха = kв = 1.4

Газовая постоянная воздуха = Rв = 287.0 Дж/(кг·К)

Теплоёмкость воздуха = cpв = 1004.5 Дж/(кг·К)

Показатель адиабаты газа = kг = 1.33

Газовая постоянная газа = Rг = 288.3 Дж/(кг·К)

Теплоёмкость газа = cpг = 1161.9 Дж/(кг·К)

2.3. Расчёт по сечениям

Сечение Н–В. Воздухозаборник

На расчётном режиме (М = 0.0, Н = 0 м) двигатель работает в статических условиях (взлёт). Параметры набегающего потока определяются по стандартной атмосфере.

Функции торможения при М = 0:

τ(М) = 1 + (kв−1)/2 · М² = 1 + 0.2 · 0² = 1.0000

π(М) = τ(М)^(kв/(kв−1)) = 1.0000^3.5 = 1.0000

Полная температура и полное давление на входе в компрессор:

T*вх = Тн · τ(М) = 288.15 · 1.0000 = 288.15 К

p*вх = pн · σвх · π(М) = 101325 · 0.98 · 1.0000 = 99298 Па

Скорость полёта: V = М · √(kв · Rв · Тн) = 0.0 м/с

Сечение В–К. Компрессор

По заданным значениям степени повышения давления компрессора π*к = 5.0 и КПД компрессора η*к = 0.85 определяем давление и температуру за компрессором.

Полное давление за компрессором:

p*к = π*к · p*вх = 5.0 · 99298 = 496492 Па = 0.4965 МПа

Полная температура за компрессором:

T*к = T*вх · [1 + (π*к^((kв−1)/kв) − 1) / η*к]

π*к^((kв−1)/kв) = 5.0^0.2857 = 1.5838

T*к = 288.15 · [1 + (1.5838 − 1) / 0.85] = 288.15 · 1.6868 = 486.06 К

Работа компрессора на 1 кг воздуха:

Lк = cpв · (T*к − T*вх) = 1004.5 · (486.06 − 288.15) = 198805 Дж/кг

Сечение К–Г. Камера сгорания

Температура газа перед турбиной Т*г = 1500 К задана.

При коэффициенте сохранения полного давления в камере сгорания σкс = 0.95 определяем давление перед турбиной:

p*г = σкс · p*к = 0.95 · 496492 = 471668 Па = 0.4717 МПа

Определяем относительный расход топлива при низшей теплоте сгорания Hu = 43100 кДж/кг и полноте сгорания ηкс = 0.99:

qт = (cpг · Т*г − cpв · Т*к) / (ηкс · Hu − cpг · Т*г)

qт = (1161.9·1500 − 1004.5·486.1) / (0.99·43100·10³ − 1161.9·1500)

qт = 1254652 / 40926095 = 0.03066

Расход топлива:

Gт = qт · Gв

Расход газа через турбину:

Gсг = Gв · (1 + qт) = Gв · 1.03066

Сечение Г–Т. Турбина

Из условия баланса мощности «турбина — компрессор»:

Gсг · Lт · ηмех = Gв · Lк

Lт = Lк / [(1 + qт) · ηмех]

Lт = 198805 / [(1.03066) · 0.99] = 198805 / 1.02035 = 194840 Дж/кг

Действительное падение температуры в турбине:

ΔT*т = Lт / cpг = 194840 / 1161.9 = 167.69 К

Полная температура за турбиной:

Т*т = Т*г − ΔТ*т = 1500 − 167.69 = 1332.31 К

Идеальное (изоэнтропное) падение температуры:

ΔT*т.ид = ΔТ*т / η*т = 167.69 / 0.9 = 186.32 К

Степень понижения давления в турбине:

π*т = (1 − ΔТ*т.ид / Т*г)^(kг/(kг−1))

π*т = (1 − 186.32/1500)^(1.33/0.33)

π*т = (0.87579)^4.0303 = 0.58594

Полное давление за турбиной:

p*т = p*г · π*т = 471668 · 0.58594 = 276368 Па = 0.2764 МПа

Полная температура за турбиной:

T*т = 1332.31 К

Сечение Т–С. Реактивное сопло

Для ТРД без форсажной камеры газ из турбины поступает непосредственно в реактивное сопло. Параметры перед соплом:

p*с = p*т = 276368 Па = 0.2764 МПа

T*с = T*т = 1332.31 К

Степень расширения газа в сопле:

πс = p*с / pн = 276368 / 101325 = 2.7275

На расчётном режиме реализуется полное расширение: давление на срезе сопла равно атмосферному pс = pн = 101325 Па.

Определяем скорость истечения газа из сопла при коэффициенте скорости φс = 0.97 (для газа kг = 1.33, Rг = 288.3 Дж/(кг·К)):

wс = φс · √[2·kг/(kг−1) · Rг · Т*с · (1 − (1/πс)^((kг−1)/kг))]

(1/πс)^((kг−1)/kг) = (1/2.7275)^(0.2481) = 0.77961

wс.ид = √[2·4.0303·288.3·1332.31·(1−0.77961)]

wс.ид = √[682361] = 826.05 м/с

wс = 0.97 · 826.05 = 801.27 м/с

Температура газа на срезе сопла:

Тс = Т*с − wс²/(2·cpг) = 1332.31 − 801.27²/(2·1161.9)

Тс = 1332.31 − 276.28 = 1056.04 К

Критическая скорость звука:

aкр = √[2·kг/(kг+1) · Rг · Т*с] = √[2·1.33/2.33 · 288.3 · 1332.31]

aкр = √[438507] = 662.20 м/с

2.4. Определение удельных характеристик двигателя

Удельная тяга двигателя (при М = 0, V = 0, полное расширение в сопле):

Руд = (1 + qт) · wс − V

Руд = (1 + 0.03066) · 801.27 − 0.0

Руд = 1.03066 · 801.27 = 825.83 Н·с/кг

Удельный расход топлива:

Суд = qт / Руд = 0.03066 / 825.83 = 0.000037 кг/(Н·с)

Суд = 0.000037 · 3600 = 0.1336 кг/(Н·ч)

2.5. Определение расхода воздуха

Фактический расход воздуха через двигатель при приведённом расходе Gпр = 25.0 кг/с:

Gв = Gпр · (p*вх/101325) · √(288.15/T*вх)

Gв = 25.0 · (99298/101325) · √(288.15/288.15)

Gв = 25.0 · 0.9800 · 1.0000 = 24.50 кг/с

Расход воздуха, необходимый для получения потребной тяги R = 25000 Н:

Gв.потр = R / Руд = 25000 / 825.83 = 30.27 кг/с

2.6. Определение площади проходного сечения на входе в компрессор

Выбраны значения приведённой скорости λв = 0.5, коэффициента расхода μ = 0.97.

По таблицам газодинамических функций для kв = 1.4 и λв = 0.5 находим значение плотности потока:

q(λ) = 0.7091

Коэффициент уравнения расхода:

K = √(kв/Rв) · [2/(kв+1)]^((kв+1)/(2·(kв−1)))

K = √(1.4/287.0) · [2/2.4]^3.0000

K = 0.040418

Площадь проходного сечения на входе в компрессор:

Fв = Gв · √T*вх / (μ · q(λ) · K · p*вх)

Fв = 30.27 · √288.15 / (0.97 · 0.7091 · 0.040418 · 99298)

Fв = 513.87 / 2760.63 = 0.1861 м²

Соответствующий диаметр входа (при круглом сечении):

Dв = 2·√(Fв/π) = 2·√(0.1861/π) = 0.4868 м ≈ 487 мм

2.7. Параметры термодинамического цикла

Для построения термодинамических циклов ТРД определим удельный объём v и удельную энтропию s для каждого характерного сечения:

v = R·T / p

s = cp·ln(T/Tн) − R·ln(p/pн)

В таблице 1 приведены результаты расчёта параметров газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части ТРД.

Таблица 1 — Параметры газовоздушного потока по сечениям ТРД

| Сечение | Обозн. | T*, К | p*, Па | v, м³/кг | s, Дж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перед входом в двигатель | Н | 288.1 | 101325 | 0.8162 | 0.0 |
| На входе в компрессор | В | 288.1 | 99298 | 0.8328 | 5.8 |
| За компрессором | К | 486.1 | 496492 | 0.2810 | 69.1 |
| Перед турбиной | Г | 1500.0 | 471668 | 0.9169 | 1393.3 |
| За турбиной | Т | 1332.3 | 276368 | 1.3898 | 1409.6 |
| На срезе сопла | С | 1056.0 | 101325 | 3.0047 | 1428.9 |

Расчёт параметров цикла по сечениям:

Перед входом в двигатель (Н):

v = 287.0·288.1 / 101325 = 0.8162 м³/кг

s = 0.0 Дж/(кг·К)

На входе в компрессор (В):

v = 287.0·288.1 / 99298 = 0.8328 м³/кг

s = 5.8 Дж/(кг·К)

За компрессором (К):

v = 287.0·486.1 / 496492 = 0.2810 м³/кг

s = 69.1 Дж/(кг·К)

Перед турбиной (Г):

v = 288.3·1500.0 / 471668 = 0.9169 м³/кг

s = 1393.3 Дж/(кг·К)

За турбиной (Т):

v = 288.3·1332.3 / 276368 = 1.3898 м³/кг

s = 1409.6 Дж/(кг·К)

На срезе сопла (С):

v = 288.3·1056.0 / 101325 = 3.0047 м³/кг

s = 1428.9 Дж/(кг·К)

2.8. Анализ термодинамического цикла ТРД

Рассмотрим изменение параметров газовоздушного потока при прохождении через элементы двигателя.

Участок Н–В (воздухозаборник). На расчётном режиме (М = 0.0) динамическое сжатие отсутствует. Температура остается равной 288.15 К, давление незначительно снижается до 99298 Па вследствие гидравлических потерь во входном устройстве (σвх = 0.98).

Участок В–К (компрессор). Происходит интенсивное механическое сжатие воздуха. Давление возрастает в π*к = 5.0 раз — с 99298 до 496492 Па (0.496 МПа). Температура повышается с 288.1 до 486.1 К вследствие адиабатического сжатия. Удельный объём резко уменьшается.

Участок К–Г (камера сгорания). Подвод теплоты при сгорании топлива приводит к резкому повышению температуры до Т*г = 1500 К. Давление несколько снижается из-за гидравлических потерь: с 496492 до 471668 Па (σкс = 0.95). Удельный объём возрастает за счёт нагрева рабочего тела.

Участок Г–Т (турбина). Часть энергии газового потока преобразуется в механическую работу для привода компрессора. Давление падает с 471668 до 276368 Па, температура снижается с 1500 до 1332.3 К. Удельный объём увеличивается вследствие расширения газа.

Участок Т–С (реактивное сопло). Происходит расширение продуктов сгорания с преобразованием потенциальной энергии в кинетическую энергию реактивной струи. Давление падает до атмосферного pс = 101325 Па, температура снижается до 1056.0 К. Скорость истечения достигает wс = 801.3 м/с.

Участок С–Н (замыкание цикла). Реактивная струя смешивается с окружающей атмосферой, температура и давление возвращаются к параметрам невозмущённого потока. Цикл замыкается.

2.9. Распределение параметров по проточной части ТРД

Распределение полного давления:

По проточной части ТРД давление изменяется характерным образом. На участке В–К наблюдается значительный рост давления с 0.0993 до 0.4965 МПа, обусловленный работой компрессора. На участке К–Г давление незначительно снижается до 0.4717 МПа вследствие гидравлических потерь в камере сгорания. В турбине (Г–Т) происходит существенное расширение газа — давление падает до 0.2764 МПа. На участке Т–С давление снижается до атмосферного значения 0.101325 МПа при расширении в реактивном сопле.

Распределение полной температуры:

Температура газа возрастает в элементах двигателя, где осуществляется подвод энергии, и уменьшается в элементах с расширением газа. На участке В–К температура повышается с 288.1 до 486.1 К вследствие адиабатического сжатия. В камере сгорания (К–Г) температура возрастает до 1500 К за счёт подвода теплоты. После турбины температура снижается до 1332.3 К, а на срезе сопла — до 1056.0 К.

Заключение

В ходе лабораторной работы выполнен термогазодинамический расчёт турбореактивного двигателя (ТРД) на расчётном (взлётном) режиме работы (М = 0.0, Н = 0 м).

Определены термодинамические параметры газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части ТРД. Основные результаты расчёта:

Удельная тяга двигателя: Руд = 825.83 Н·с/кг

Удельный расход топлива: Суд = 0.1336 кг/(Н·ч)

Расход воздуха для получения тяги R = 25 кН: Gв = 30.27 кг/с

Площадь проходного сечения на входе в компрессор: Fв = 0.1861 м²

Скорость истечения газа из сопла: wс = 801.3 м/с

Температура газа на срезе сопла: Tс = 1056.0 К

Скорость истечения продуктов сгорания из реактивного сопла ТРД (wс = 801.3 м/с) значительно превышает скорость полёта (V = 0.0 м/с), что обеспечивает создание реактивной тяги двигателя.

Полученные значения удельной тяги и удельного расхода топлива соответствуют типичным характеристикам ТРД данного класса. Относительно высокое значение удельного расхода топлива (0.1336 кг/(Н·ч)) характерно для одноконтурных ТРД с умеренной степенью повышения давления (π*к = 5.0).

Термодинамический цикл ТРД замыкается: параметры газа на выходе из сопла после смешения с атмосферным воздухом возвращаются к параметрам невозмущённого потока, что подтверждает корректность выполненного расчёта.