Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

Московский Авиационный Институт

(национальный исследовательский университет)

Институт № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Отчет по лабораторной работе по дисциплине: «Основы термогазодинамики и теории силовых установок»

Тема: «Термогазодинамический расчет авиационного двигателя»

Выполнил: ст. гр. М3О-302БВ-23:

_______________Ташпулатов М.О.

Принял: доцент каф. 201

_______________ Картовицкий Л.Л.

Введение

Теоретическая часть

Турбореактивный двигатель (ТРД) является наиболее простым типом газотурбинного двигателя прямой реакции. Тяга создается за счет превращения тепловой энергии, выделяющейся при сгорании топлива, в кинетическую энергию потока газа, а возникающая при этом реакция используется как движущая сила.

Двигатель состоит из воздухозаборника 1, компрессора 2, камеры сгорания 3, турбины 4 и реактивного сопла 5-6. Характерными являются сечения:

- струя невозмущенного потока перед входом в двигатель (Н);

- за воздухозаборником (В);

- за компрессором (К);

- за камерой сгорания (Г);

- за турбиной (Т);

- на срезе сопла (С).

Рисунок 1 – схема ТРД

При полете со скоростью Vв набегающая струя воздуха тормозится и сжимается в воздухозаборнике (динамическое сжатие, точка В). Дальнейшее сжатие воздуха происходит в компрессоре (точка К). При больших сверхзвуковых скоростях динамическое сжатие так возрастает, что может составлять существенную долю всего повышения давления в двигателе.

Из компрессора воздух поступает в камеру сгорания 3. Здесь в него впрыскивается горючее (как правило, авиационный керосин), и затем происходит сгорание топливовоздушной смеси, в процессе которого температура продуктов сгорания повышается до величины, допускаемой жаропрочностью горячей части двигателя (точка Г).

В турбине 4 часть потенциальной энергии газов преобразуется в механическую работу на валу, передаваемую компрессору 2. Степень понижения давления газа в турбине, необходимая для получения работы на валу, равной работе, затрачиваемой на сжатие воздуха в компрессоре, преодоление трения в подшипниках и привод вспомогательных агрегатов, всегда меньше, чем степень повышения давления в компрессоре, из-за более высокой работоспособности продуктов сгорания в связи с их высокой температурой.  Перед реактивным соплом, следовательно, избыточное давление всегда больше давления в воздухозаборнике, перед компрессором, а температура перед соплом всегда выше температуры торможения набегающего потока. Поэтому скорость истечения продуктов сгорания из реактивного сопла ТРД больше скорости полета, что и обусловливает появление реактивной тяги двигателя.

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой (ТРДФ) отличается от рассмотренного выше ТРД наличием форсажной камеры 5 между турбиной 4 и реактивным соплом 6. В эту камеру подается дополнительное количество топлива через специальные форсунки. Процесс горения организуется и стабилизируется с помощью фронтового устройства, обеспечивающего перемешивание испаренного топлива и основного потока. Повышение температуры, связанное с подводом тепла в форсажной камере, увеличивает располагаемую энергию продуктов сгорания и, следовательно, скорость истечения из реактивного сопла. Соответственно, возрастает и реактивная тяга. ТРДФ обычно предназначается для сверхзвуковых скоростей полета и поэтому оборудуется сверхзвуковым воздухозаборником 1. В связи с тем, что при больших скоростях полета степень расширения в реактивном сопле ТРДФ получается больше критической, оно выполняется в виде сопла Лаваля, т. е. с расширяющейся частью после критического сечения.

Рисунок 2 – схема ТРДФ

На расчетном режиме заданными являются высота H и число Mп, а также потребная тяга двигателя P. Выбираются значения степени повышения давления компрессора πк*, температура газа перед турбиной Tг* и температура газа в форсажной камере Tф* или суммарный коэффициент избытка воздуха αΣ, если двигатель форсированный. Задаются значения коэффициентов, учитывающих потери в элементах двигателя (σвх, ηк*, σк.с., ηг,  ηт*,  δохл, δвоз, σф.к.,  ηф,  φс), показателей адиабаты k и газовой постоянной R в элементах двигателя. Для определения площади проходных сечений Fi, на расчетном режиме задаются также приведенные скорости в этих сечениях λi, за исключением приведенных скоростей в реактивном сопле (они определяются).

Практическая часть

Термогазодинамический расчет ТРДФ

Цель работы

Определить термодинамические параметры газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части, удельную тягу Pуд и удельный расход топлива Cуд, расход воздуха Gв, необходимый для получения потребной тяги двигателя, а также определение проходных сечений проточной части Fi, т.е. определение размеров двигателя.

Ход работы

Расчет ведется по параметрам заторможенного потока последовательно от сечения к сечению.

Исходные данные

Режим полета:

Число Маха: Mп=2,35;

Высота полета: H=0 м.

Потребная тяга: P=50000 Н.

Основные параметры:

Степень повышения давления компрессора: πк*=8;

Температура газа перед турбиной: Tг*=1150 К;

Температура газа в форсажной камере: Tф*=2150 К.

Расчет по сечениям

### Определение параметров воздуха на входе в компрессор.

По стандартной атмосфере (ГОСТ 4401-81) находим для H=0 м:

Давление окружающей среды: pн=101325 Па;

Температура окружающей среды: Tн=288.15 К;

Скорость звука: a=340мс.

Найдем коэффициент сохранения полного давления на входе в компрессор для Mп=2,35:

σвх=f(Mп)=0,89.

По таблицам газодинамических функций для показателя адиабаты воздуха k=1,4 и Mп=2,35 находим πλn= 0,093; τ(λn) = 0,475.

Определяем полное давление на входе в компрессор, температуру торможения и скорость полета:

pв*= pн∙(1+k-12∙Mп2)kk-1∙σвх=pн∙σвхπλn=1220000 Па;

Tв*=Tн*=Tн∙1+k-12∙Mп2=Tн τλn=288.15⋅2.1045=606 К;

Vп=Mп∙a=2.35⋅340=799 мс.

### Определение параметров воздуха за компрессором (на входе в камеру сгорания).

По заданным значениям степени повышения давления компрессора πк*=4,5 и КПД компрессора ηк*=0,85 находим давление и температуру за компрессом (для воздуха k=1,4; R=287Джкг∙К):

pк*= pв*∙ πк*=1.22⋅106⋅8=9760000 Па;

Tк*=Tв*1+πк*k-1k-1ηк*=606(1+0.851.811-1​)=1184 К.

### Определение параметров газа перед турбиной.

Температура газа перед турбиной Tг*=1150 К задана.

При коэффициенте сохранения полного давления в камере сгорания  σк.с.=0,9 определяем давление:

pг*=pк*∙σк.с.=1141614∙0,95=9270000 Па.

Находим относительный расход топлива для низшей теплоты сгорания топлива Нu=42900 кДжкг,  коэффициента полноты сгорания топлива ηг=0,98 и T0=293 К:

qт=cpTг*-cpTк*Нu∙ηг-cp∙Tг*+cpn∙T0=1400⋅1150-1025⋅11844.29⋅107⋅0.98-1400⋅1150+1025⋅293=0,0097,

где cp=1005 Джкг∙К – теплоемкость газа.

### Определение параметров газа за турбиной.

Заданы значения:

КПД турбины ηт*=0,9;

механический КПД  ηm=0,99;

относительный расход воздуха на охлаждение δохл=0,09;

показатель адиабаты для газа kг=1,3;

удельная газовая постоянная Rг=287Джкг∙К.

Определяем долю отбираемой мощности:

δотб=1+qтδохл1+qтδохл+1=(1+0,0097)⋅0,091+0,00970,09+1=0,083.

Вычисляем степени понижения давления в турбине:

πт*=1-kkг-1RTв*kгk-1RгTг*∙11+qт1-δотб∙πк*k-1k-1ηк*ηт*ηm-kгkг-1=1-1,4∙0,3∙287∙4861,3∙0,4∙287∙1600∙11+0,021-0,084∙4,51,4-11,4-10,85∙0,99∙0,9-1,31,3-1=18,5.

Определяем давление и температуру за турбиной:

pт*=pг*πт*=10845332,44=500000 Па;

Tт*=Tг*1-1-1πт*kг-1kгηт*=16001-1-12,441,3-11,30,9=643 К.

### Определение параметров газа перед реактивным соплом (за форсажной камерой).

Температура газа в форсажной камере  Tф*=2150 К  задана.

При коэффициенте восстановления полного давления в форсажной камере σф.к.=0,94, коэффициенте полноты сгорания ηф=0,97, относительном расходе охлаждающего воздуха δвоз=0,084 найдем давление перед реактивным соплом:

pф*=pт*∙σф.к.=444481∙0,94=471000 Па.

Вычислим относительный расход топлива в форсажной камере:

qт.ф.=qтcpnTф*-cpnTт*+cpTф*-cpTт* ηф∙Hu-cpnTг*+cpnT0=19801+151453541613000-646215+294465=0,037

Найдем коэффициент изменения массы:

βг.ф.=1+qт1-δотб+qт.ф.+δвоз=(1+0.0097)(1-0.0833)+0.037+0.09=1,053.

### Определение скорости истечения газа из реактивного сопла.

Заданы значения коэффициента скорости реактивного сопла φс=0,95 и показатель адиабаты газа kг=1,27.

Найдем степень расширения πс.р:

πс.р=pф*pн=41781219400=4,65;

πλс.ид=1πс.р=121,53=0,215.

Из таблиц газодинамических функций для kг=1,27 находим идеальную приведенную скорость:

λс.ид=1,52.

Найдем идеальную температуру Tс.ид:

Tс.ид=Tф*∙pнpф*kг-1kг=Tф*∙1πс.рkг-1kг=2000∙121,531,25-11,25=1550 К.

Определяем температуру и давление на срезе сопла, учитывая, что давление на срезе сопла равно давлению окружающей среды для расчетного режима:

Tс*=Tф*-φс2∙Tф*-Tс.ид=1609 К;

pс*=pн=101325 Па.

Определяем критическую скорость звука:

aкр=2kгkг+1∙Rг∙Tф*=21,271,27+1∙287∙2150=831 мс.

Вычисляем скорость истечения сопла:

сс=λс.ид∙φс∙aкр=1.52⋅0.95⋅831=1200 мс.

### Определение удельной тяги и удельного расхода топлива.

Pуд=βг.ф.∙сс-Vп=1.053⋅1200-799=465 Нкгс;

Cуд=3600qт1-δотб+qт.ф.Pуд=36000,021-0,084+0,017918,5=0,356 кгН∙ч.

### Определение секундного расхода воздуха через двигатель.

Задано значение потребной тяги P=100000 Н.

Найдем секундный расход воздуха через двигатель:

Gв=PPуд=50000465=107,5 кгс.

### Определение размеров характерных проходных сечений проточной части двигателя.

Выбраны значения:

Приведенная скорость λв=0,34;

коэффициент расхода μв=1;

показатель адиабаты k=1,4;

газовая постоянная R=287Джкг∙К

По таблицам газодинамических функций для λв=034; k=1,4 находим значение плотности потока:

qλв=0,62.

Находим коэффициент уравнения расхода:

mкр=k2k+1k+1k-1∙1R=1,422,41,4+11,4-1∙1287=0,0404 кг∙КДж0,5.

Определяем площадь проходного сечения на входе в компрессор:

Fв=GвTв*mкр∙qλв∙pв*∙μв=107,5∙6060,0404∙0,62∙1220000∙1=0,087 м2.

Построение термодинамических циклов

Расчет параметров

Для построения термодинамических циклов ТРДФ в координатах p-v и T-S  найдем удельный объем v и удельную энтропию S для каждого сечения, зная, что:

v=R∙Tp;

S2-S1=cp∙lnT2T1-R∙lnp2p1.

Перед входом в двигатель:

vн=R∙Tн*pн7*=287∙288,15101325=0,816 м3кг;

Sн=0.

На входе в компрессор:

vв=R∙Tв*pв*=287∙6061220000=0,143 м3кг;

Sв=Sн+cp∙lnTк*Tв*-R∙lnpк*pв*=1005∙ln606288,15-287∙ln1220000101325=33 Джкг∙К.

За компрессором (на входе в камеру сгорания):

vк=R∙Tк*pк*=287∙11849760000=0,0348 м3кг;

Sк=Sв+cp∙lnTк*Tв*-R∙lnpк*pв*=33+1005∙ln1184606-287∙ln97600001220000=109 Джкг∙К.

Перед турбиной:

vг=R∙Tг*pг*=287∙11509270000=0,0356 м3кг;

Sг=Sк+cp∙lnTг*Tк*-R∙lnpг*pк*=109+1005∙ln11501184-287∙ln92700009760000=94 Джкг∙К.

За турбиной:

vт=R∙Tт*pт*=287∙643501000=0,368 м3кг;

Sт=Sг+cp∙lnTт*Tг*-R∙lnpт*pг*=94+1005∙ln6431150-287∙ln5010009270000=346 Джкг∙К.

Перед реактивным соплом (за форсажной камерой):

vф=R∙Tф*pф*=287∙2150471000=1,31 м3кг;

Sф=Sт+cp∙lnTф*Tт*-R∙lnpф*pт*=346+1005∙ln2150643-287∙ln471000501000=1577 Джкг∙К.2

Срез сопла:

vс=R∙Tс*pс*=287∙1609101325=4,56м3кг;

Sс=Sф+cp∙lnTс*Tф*-R∙lnpс*pф*=1577+1005∙ln16092150-287∙ln101325471000=1727 Джкг∙К.

Проверка замыкания цикла:

Sн=Sс+cp∙lnTн*Tс*-R∙lnpн*pс*=1727+1005∙ln288.151609-287∙ln101325101325≈0.

Цикл замкнулся, т.к. Sн=0.

В таблице 1 приведены результаты расчета параметров для построения термодинамических циклов ТРДФ в координатах p-v и T-S.

Таблица 1 – Таблица параметров по сечениям

| Сечение | Обозначение | T*, К | p*, Па | v, м3кг | S, Джкг∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перед входом в двигатель | Н | 288,15 | 101325 | 0,816 | 0 |
| На входе в компрессор | В | 606 | 1220000 | 0,143 | 33 |
| За компрессором (на входе в камеру сгорания) | К | 1184 | 9760000 | 0,0348 | 109 |
| Перед турбиной | Г | 1150 | 9270000 | 0,0356 | 94 |
| За турбиной | Т | 643 | 501000 | 0,368 | 346 |
| Перед реактивным соплом (за форсажной камерой) | Ф | 2150 | 471000 | 1,31 | 1577 |
| Срез сопла | С | 1609 | 101325 | 4,56 | 1727 |

Построение графиков

Рисунок 3 – Термодинамических циклов ТРДФ в координатах p-v

Анализ термодинамического цикла:

При полете со скоростью Vв набегающий поток воздуха тормозится и сжимается в воздухозаборнике (Н-В) – p растет, v падает.

Дальнейшее сжатие воздуха происходит в компрессоре (В-К) – p падает, v растет.

Из компрессора воздух поступает в камеру сгорания. Здесь в него впрыскивается горючее, и затем происходит сгорание топливовоздушной смеси (К-Г) – p немного падает, v растет.

В турбине часть потенциальной энергии газов преобразуется в механическую работу на валу, происходит расширение газа в турбине (Г-Т)  – p падает, v растет.

Подвод тепла к в форсажной камере, связанный с повышением температуры, увеличивает скорость истечения из реактивного сопла (Т-Ф) – p немного падает, v растет.

Из-за расширения газа в реактивном сопле давление резко падает (Ф-С) – p резко падает до атмосферного, v  максимальный.

Завершающий этап термодинамического цикла объясняется тем, что газ, выходящий из сопла, смешивается с атмосферным воздухом (С-Н) – p=const , v резко падает до начального.

Рисунок 4 – Термодинамических циклов ТРДФ в координатах T-S

Анализ термодинамического цикла:

При полете с числом Маха Mп=2,35 набегающий поток воздуха тормозится и сжимается во входном устройстве двигателя (участок Н–В).
При этом полная температура возрастает от Tн=288,15 Кдо Tв*≈606 К, а полное давление увеличивается до pв*≈1,22 МПа. Энтропия возрастает вследствие потерь при торможении потока.

Дальнейшее интенсивное сжатие воздуха происходит в компрессоре (участок В–К).
В результате работы компрессора температура возрастает до Tк*≈1184 К, а давление достигает pк*≈9,76 МПа. Энтропия также увеличивается из-за необратимостей процесса сжатия.

Из компрессора воздух поступает в основную камеру сгорания (участок К–Г).
Здесь происходит подвод тепла при практически постоянном давлении: в поток впрыскивается топливо и осуществляется сгорание топливовоздушной смеси. Температура газа перед турбиной достигает заданного значения Tг*=1150 К, при этом энтропия заметно возрастает вследствие интенсивного теплоподвода.

В турбине (участок Г–Т) часть энергии газа преобразуется в механическую работу для привода компрессора.
 	Происходит расширение газа: давление падает до pт*≈0,50 МПа, температура уменьшается до Tт*≈643 К. Энтропия при этом продолжает возрастать вследствие необратимостей процесса расширения.

После турбины поток поступает в форсажную камеру (участок Т–Ф).
 	В форсажной камере осуществляется дополнительный подвод тепла, в результате чего температура газа резко возрастает до Tф*=2150 К. Давление несколько уменьшается из-за гидравлических потерь и составляет pф*≈0,47 МПа. Энтропия существенно увеличивается за счет дополнительного сгорания топлива.

Далее газ расширяется в реактивном сопле (участок Ф–С).
 	При расширении давление падает до атмосферного pc=101325 Па, а температура уменьшается до Tc*≈1609 К. В процессе расширения потенциальная энергия газа преобразуется в кинетическую энергию струи, что обеспечивает создание реактивной тяги.       Энтропия продолжает возрастать вследствие необратимого характера процесса.

Завершающий этап термодинамического цикла (участок С–Н) связан со смешением выходящей реактивной струи с окружающей атмосферой.
Температура и давление потока постепенно возвращаются к параметрам окружающей среды, а цикл условно замыкается.

Рисунок 5 – Распределение полного давления по сечениям проточной части ТРДФ

Анализ графика распределения давления

По графику (рис. 5) видно, что в процессе прохождения газовоздушного потока через элементы ТРДФ давление изменяется характерным образом.

На участке В–К наблюдается резкий рост давления с 1,05 до 8,38 МПа, что связано с работой компрессора, осуществляющего сжатие воздуха.

На участке К–Г давление немного уменьшается до 7,97 МПа вследствие гидравлических потерь в камере сгорания.

После камеры сгорания в турбине (Г–Т) происходит значительное расширение газа, при котором давление резко падает до 0,50 МПа.

В форсажной камере (Т–Ф) давление дополнительно уменьшается до 0,47 МПа из-за потерь при подводе тепла.

На участке Ф–С давление снижается практически до атмосферного значения, что обусловлено расширением продуктов сгорания в реактивном сопле и преобразованием тепловой энергии в кинетическую энергию струи.

Рисунок 6 – Распределение полной температуры по сечениям проточной части ТРДФ

Анализ графика распределения температуры

Из графика (рис.6) видно, что температура газа возрастает в элементах двигателя, где осуществляется подвод энергии, и уменьшается в элементах, где происходит расширение газа.

На участке В–К температура повышается с 606 до 1185 К вследствие адиабатического сжатия воздуха в компрессоре.

В камере сгорания (К–Г) температура возрастает до 1400 К за счёт подвода тепла при сгорании топлива.

Максимальная температура достигается перед турбиной в точке Т и составляет 2264 К.

После прохождения турбины температура уменьшается до 2150 К, так как часть энергии газа преобразуется в механическую работу на валу турбины.

В реактивном сопле (Ф–С) температура снижается до 1609 К вследствие расширения продуктов сгорания и увеличения скорости истечения газовой струи.

Заключение

В ходе лабораторной работы определены термодинамические параметры газовоздушного потока в характерных сечениях проточной части ТРДФ, а также удельная тяга Pуд≈465 Нкгс  удельный расход топлива Cуд=0,356 кгН∙ч Определён расход воздуха Gв≈Gв=107,5 кгс, необходимый для получения заданной тяги двигателя, а также площадь проходного сечения на входе в компрессор Fв≈0,087 м2. Полученные значения соответствуют режиму работы ТРДФ на сверхзвуковой скорости полёта Mп2,35.

Скорость истечения продуктов сгорания из реактивного сопла ТРДФ cc1200 м/спревышает скорость полёта Vп799 м/с, что обеспечивает возникновение реактивной тяги двигателя.